PROTOKOL ZE CVIČENÍ čís. …. – ….

Předmět:      Cvičení z chemie

Jméno:         …………………

Třída:           ……

Téma:           Hustoměry - měření

Pracoviště:   Laboratoř chemie

Datum:         ……

Školní rok:   ……………

Zádání : Hustoměry – měření hustoty a příprava roztoků

Složení roztoků je těsně spjato s jejich hustotou..Hustotu můžeme stanovit různými způsoby:

1) pyknometrická stanovení

2) stanovení mokronými vážkami

3) hustoměry (pyknometr, hustoměr)

Nejrychlejší způsob stanovení hustoty je hustoměry. Hustoměr je skleněná pomůcka, jehož hlavní část je zůžená ve stéblo a vněm je umístěna stupnice.Spodní část je zakončena znaky, aby stál svisle. K hustoměru patří měřítko – zkleněný válec. V případě, že nořítko není suché, vypláchneme je zkoušeným roztokem. Po naplnění měřítka, necháme nejprve vystoupit vzduchové bubliny a potom opatrně ponoříme hustoměr do válce. Nesmí se dotýkat stěn a dna nořítka. Po ustálení hustoměru v roztoku odečítáme hustotu po stupnici a to ten dílek po který až roztok sjínavostí vystoupil.

Hustoměry pro roztoky s vyšší hustotou než má voda, mají nulový dílek na hoře a stupnice je nanesena směrem dolu.

Pro roztoky lehčí než voda je nulový dílek dole a stupnice je nanesena směrem na horu.

- stanovení hustoměrem hustotu vody

hustota vody ( H2O) = 1g * cm –3

b) Stanovení mlékoměrem hustotu mléka v laktometrických stupních a proveďte přepočet na g * cm-3

Při teplotě mléka výšše než 15 C prevedeme korekci na teplotu tak, že na každý stupeň na 15 C připočítáme 0,2 L a za každý stupeň pod 15 C odečítáme 0,2 L.

U mléka neporušeného se hustota pohybuje v rozmezích 1,09 až 1,033.

Jeli hustota nižší než 1,028 je mléko podezřelé se zředěním H2O.